

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ПО ГОСТ 18477-79
	Типоразмер
	МАССА
	внутр.
объем
куб.м
	РАЗМЕРЫ
	размеры
дверного

проема в свету

	
	
	
	наружные
	внутренние
	

	 
	брутто
тн
	нетто
тн
	
	Д x Ш х В
	Д x Ш х В
	Ш х В

	3т
	3
	2,4
	5,16
	2100 х 1325 х 2400
	1930 х 1225 х 2128
	1225 х 2090

	5т
	5
	3,8
	10,4
	2100 х 2650 х 2400
	1950 х 2515 х 2128
	1950 х 2100

	20т
	20
	17,8
	30,6
	6058 х 2438 х 2438
	5867 х 2330 х 2197
	2286 х 2134

	24т
	24
	21,8
	32,7
	6058 х 2438 х 2591
	5867 х 2330 х 2350
	2286 х 2261

	40ф станд
	30,48
	26,58
	66,6
	12192 х 2438 х 2591
	11988 х 2330 х 2350
	2286 х 2261

	40ф (HQ)
	30,48
	26,58
	76,33
	12192 х 2438 х 2895
	11988 х 2330 х 2700
	2286 х 2585




3-тонный контейнер

Тара, кг - 600
Вес груза, кг - 2400
Объем, м3 - 5,16


5-тонный контейнер

Тара, кг - 950
Вес груза, кг - 4050
Объем, м3 - 10,4



20 футовый стандартный контейнер
	Размеры:
	Длина
	Ширина
	Высота

	Внешние
	20' = 6058 mm
	7' 9.25'' = 2438 mm
	8'6'' = 2591 mm

	Внутренние
	20' = 5879 mm
	7' 9.25'' = 2352 mm
	8'6'' = 2378 mm

	Двери
	20' = 6096 mm
	7' 9.25'' = 2370 mm
	8'6'' = 2591 mm

	 

	Макс. Брутто
	52910 lbs = 24000 kg

	Тара
	4585 lbs = 2080 kg

	Макс. Загрузка
	48325 lbs = 21920 kg

	 

	Грузовместимость (объем):
	1197.25 cu. ft. = 33.9 cub. m



40 футовый стандартный контейнер
	Размеры:
	Длина
	Ширина
	Высота

	Внешние
	40' = 12192 mm
	8' = 2438 mm
	8' 6" = 2591 mm

	Внутренние
	39' 5.25"= 12022 mm
	7' 5.625" = 2352 mm
	7' 10.25" = 2395 mm

	Двери
	 
	7' 8.25" = 2343 mm
	7' 5.75" = 2280 mm

	 

	Макс. Брутто
	67200 lbs = 30480 kg

	Тара
	8600 lbs = 3900 kg

	Макс. Загрузка
	58600 lbs = 26580 kg

	 

	Грузовместимость (объем):
	2392 cu. ft. = 67.7 cub. m



40 футовый high cube контейнер
	Размеры:
	Длина
	Ширина
	Высота

	Внешние
	40' = 12192 mm
	8' = 2438 mm
	9' 6" = 2895 mm

	Внутренние
	39' 3.25"= 12022 mm
	7' 8.5" = 2352 mm
	8' 10.25" = 2700 mm

	Двери
	 
	7' 5.75" = 2340 mm
	8' 5.75" = 2585 mm

	 

	Макс. Брутто
	67200 lbs = 30480 kg

	Тара
	9150 lbs = 4150 kg

	Макс. Загрузка
	58050 lbs = 26330 kg

	 

	Грузовместимость (объем):
	2697 cu. ft. = 76.4 cub. m


